ANALIZĂ TEHNICO-ECONOMICĂ A OFERTEI TEHNO MSS

Linie de procesare nuci „400 kg/h” – Ofertă nr. 82 / 16.04.2026 – versiunea 2.0, cu propuneri de completare

Beneficiar: CESIRO PRODUCTION SRL  |  În atenția: Cosmin Covaciu

Furnizor: SC TEHNO MSS SRL, Iași – J22/1717/2015, CUI RO35049120 – proiecte@tehno-ms.ro, +40 755 781 425

Document elaborat: 24.09.2026  |  Actualizat: 28.09.2026  |  Versiune: 2.0 (v1.0 din 24.09.2026 păstrată separat)

------------------------------------------------------------------------------

# 1. Sinteză executivă

Oferta acoperă corect lanțul tehnologic de bază (spălare – uscare – calibrare – spargere – separare), dar are trei probleme majore care trebuie rezolvate înainte de comandă:

| # | Constatare | Impact | Acțiune recomandată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titlul ofertei spune „400 kg/h”, dar singurul echipament de spargere ofertat este linia de 200 kg/h. | Capacitatea reală de spargere este jumătate din cea presupusă. O capacitate reală de 400 kg/h costă cu 28.600–32.900 € mai mult. | Clarificare scrisă: linie de 400 kg/h reală sau 2 × 200 kg/h, cu preț ferm. |
| 2 | Oferta nu conține rând de TOTAL (varianta de 200 kg/h are Total 85.100 €) și are numerotare greșită (două poziții „6”). | Valoarea contractului rămâne interpretabilă: 106.900 € sau 111.200 €, în funcție de linia aleasă. | Ofertă revizuită, cu total, poziții numerotate corect și prețuri unitare. |
| 3 | Lipsesc benzile transportoare cerute, mesele de inspecție, tabloul electric cu PLC, cântărirea și ambalarea, detectorul de metale. | Linia nu este funcțională „la cheie”; costuri suplimentare estimate 47.000–90.000 €. | Ofertă completă pe configurația din „Customer request.docx”. |

Recomandare: oferta nu se semnează în forma actuală. Se cere o ofertă revizuită, cu capacitatea-țintă precizată (200 sau 400 kg/h la spargere), cu bilanțul termic al uscătorului și cu furnizarea completă. Oferta are, oricum, valabilitate de 60 de zile de la 16.04.2026, deci a expirat în jurul datei de 15.06.2026 și trebuie reconfirmată la prețuri actuale.

Actualizare v2.0 (28.09.2026): echipamentele ofertate de TEHNO MSS sunt produse de NUT Technology (Ucraina, marca „Orehovod/Gorikhovod”) – textele și datele tehnice din ofertă sunt identice cu broșurile producătorului. Capitolul 9 (nou) păstrează cantitățile propuse de TEHNO MSS și adaugă, ca propunere de completare, utilajele din broșurile oficiale Nut Technology care lipsesc pentru o linie funcțională. Buget estimat total: circa 164.000–212.000 € fără TVA fără sortator optic, respectiv 199.000–272.000 € cu sortator optic.

# 2. Structura ofertei și analiza prețurilor

Prețurile sunt exprimate în euro, fără TVA. Plata se face în lei, la cursul BNR din ziua facturării. Livrarea include transportul de la depozitul din Iași până la destinatar.

| Poz. | Echipament | Capacitate | Putere | Tensiune | Preț (€, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mașină industrială de curățat și spălat nuci (cu tambur) | 1 t/h | 3,7 kW | 220 V | 29.000 |
| 2 | Uscător pentru nuci, alune, migdale în coajă | 4 t/24 h | 14 kW | 380 V | 19.200 |
| 3 | Elevator de încărcare/descărcare Noria | 4 t/h în titlu, 2 t/h în descriere | nedeclarată | 220/380 V | 8.600 |
| 4 | Calibrator rotativ 4 fracții – 2 bucăți | 300 kg/h fiecare | 1,1 kW fiecare | 220 V | 17.200 (8.600/buc) |
| 5 | Mașină de îndepărtat coji verzi de alune | 100–300 kg/h | 2,2 kW | 220 V | 4.300 |
| 6a | Linie completă de procesare nuci | 200 kg/h | cca. 8–9 kW însumat | 380 V | 28.600 |
| 6b | Linie completă combinată (nuci, alune, migdale) | 200 kg/h | cca. 8–9 kW însumat | 380 V | 32.900 |
|  | TOTAL varianta cu linie simplă (1+2+3+4+5+6a) |  |  |  | 106.900 |
|  | TOTAL varianta cu linie combinată (1+2+3+4+5+6b) |  |  |  | 111.200 |
|  | TOTAL pentru 400 kg/h real (2 linii combinate) |  |  |  | 144.100 |

## 2.1 Comparație cu oferta de 200 kg/h (același număr, 82/16.04.2026)

| Poziție | Varianta „200 kg” | Varianta „400 kg/h” | Diferență |
| --- | --- | --- | --- |
| Curățare/spălare | Mașină de curățat nuci verzi 500–600 kg/h, 2,2 kW – 8.000 € | Mașină industrială de spălat cu tambur 1 t/h, 3,7 kW – 29.000 € | +21.000 €; este alt tip de utilaj, cu tambur dublu și spălare cu apă |
| Uscător | 2 t/24 h – 16.000 € | 4 t/24 h – 19.200 € | +3.200 € pentru capacitate dublă (raport bun) |
| Elevator Noria | 2 t/h – 6.700 € | 4 t/h – 8.600 € | +1.900 € |
| Calibrator | 2 bucăți – 17.200 € | 2 bucăți – 17.200 € | identic |
| Decojitor alune | 4.300 € | 4.300 € | identic |
| Linie de procesare | combinată 200 kg/h – 32.900 € | simplă 28.600 € sau combinată 32.900 € | aceeași capacitate |
| TOTAL declarat | 85.100 € | lipsește din ofertă | necesită clarificare |

Concluzie: diferența dintre cele două oferte nu este la capacitatea de spargere, care este identică (200 kg/h), ci la capacitatea de pregătire a materiei prime: spălare de 1 t/h în loc de 500 kg/h și uscare de 4 t/zi în loc de 2 t/zi. Denumirea „400 kg/h” este, deci, comercială, nu tehnică.

# 3. Analiza capacităților de procesare și a gâtuirilor

| Etapa | Echipament | Capacitate nominală | Capacitate efectivă (grad de utilizare 80%) | Observație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Recepție și decojire pericarp verde | Mașină de spălat cu tambur | 1.000 kg/h | 800 kg/h | Supradimensionată față de restul liniei, ceea ce este corect: lucrează doar în campanie |
| 2. Uscare | Uscător electric 4 t/24 h | 167 kg/h mediat pe 24 h | cca. 150 kg/h | Gâtuirea principală a fluxului de nucă proaspătă |
| 3. Transport vertical | Elevator Noria | 4.000 kg/h, de confirmat | 3.200 kg/h | Fără impact asupra capacității |
| 4. Calibrare | 2 × calibrator rotativ | 600 kg/h | 480 kg/h | Dimensionat corect pentru 400 kg/h |
| 5. Spargere | Spărgător conic 200 kg/h | 200 kg/h | 160 kg/h | Gâtuire pentru obiectivul de 400 kg/h |
| 6. Separare miez/coajă | Sită vibrantă cu aspirație | 200 kg/h | 160 kg/h | Corelată cu spărgătorul |
| 7. Respargere | Decorticator (re-cracker) | 200 kg/h | 160 kg/h | Corelată |
| 8. Sortare finală | Masă de inspecție | manual | - | Nu este inclusă în ofertă |
| 9. Cântărire și ambalare | - | - | - | Lipsește complet din ofertă |

## 3.1 Ce înseamnă capacitățile, exprimat în tone

| Indicator | Ipoteză | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| Campanie de recoltă (nucă verde) | 15 septembrie – 31 octombrie, cca. 45 de zile | - |
| Uscare în campanie | 4 t pe șarjă, o șarjă la 24 h | cca. 180 t nucă în coajă pe sezon |
| Spălare necesară pentru 4 t/zi | 1 t/h | 4 ore de funcționare pe zi, suficient |
| Spargere, un schimb | 160 kg/h efectiv × 7,5 h | 1,2 t/zi, adică 24 t/lună |
| Spargere, 11 luni pe an, un schimb | 20 de zile lucrătoare pe lună | cca. 260 t nucă în coajă pe an |
| Spargere, două schimburi | idem | cca. 520 t pe an |
| Miez rezultat, la randament de 43% | din 260 t în coajă | cca. 112 t miez pe an |

Consecință pentru plan: uscătorul propriu acoperă circa 180 t de nucă pe an, în timp ce linia de spargere poate prelucra 260 t pe an într-un singur schimb. Diferența trebuie acoperită prin achiziție de nucă deja uscată sau printr-un al doilea uscător (19.200 €). În două schimburi, dezechilibrul se dublează.

# 4. Fluxul tehnologic și timpii de funcționare

| Operație | Durată sau ritm | Regim de lucru | Personal |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepție, golire bigbag, alimentare spălătorie | continuu, 1 t/h | campanie, 4–6 h/zi | 1 |
| Spălare și decojire pericarp verde | 1 t/h, șarje de 15–20 minute | campanie | 1 |
| Scurgere și zvântare înainte de uscător | 2–4 ore | campanie | - |
| Uscare la 8–9% umiditate | 18–24 h pe șarjă de 4 t, la 38–42 °C | campanie, 24 din 24 | 0,5 (supraveghere) |
| Depozitare nucă uscată în coajă | până la 12 luni, la 8–10% umiditate | tot anul | - |
| Calibrare pe 3–4 fracții | 600 kg/h | tot anul, înainte de spargere | 1 |
| Spargere, separare, respargere | 160–200 kg/h | tot anul, 1–2 schimburi | 1 |
| Sortare manuală pe calități (1/2, 1/4, 1/8) | 15–25 kg miez pe oră de persoană | tot anul | 3–4 |
| Cântărire, vidare, etichetare, paletizare | 40–60 pungi/h, echipament neofertat | tot anul | 1 |

Necesarul total de personal pentru un schimb este de 7–8 persoane, din care 3–4 numai la sortarea manuală. Sortarea manuală este a doua cheltuială ca mărime, după materia primă, și singura care poate fi redusă semnificativ printr-o investiție ulterioară în sortator optic.

# 5. Analiza consumurilor

## 5.1 Putere instalată și consum electric

| Echipament | Putere instalată | Factor de încărcare | Consum orar estimat | Observație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mașină de spălat cu tambur | 3,7 kW | 0,8 | 3,0 kWh/h | doar în campanie |
| Uscător | 14 kW | 0,9 | 12,6 kWh/h, adică cca. 300 kWh pe șarjă | vezi 5.2: valoarea este suspect de mică |
| Elevator Noria | cca. 1,5 kW, nedeclarată | 0,5 | 0,8 kWh/h | de solicitat în ofertă |
| 2 × calibrator | 2,2 kW | 0,8 | 1,8 kWh/h |  |
| Decojitor alune | 2,2 kW | 0,8 | 1,8 kWh/h | sezonier, doar pentru alune |
| Spărgător, sită vibrantă, decorticator, transportoare | cca. 8–9 kW (1,9 + 1,1 + restul nedeclarat) | 0,75 | cca. 6,5 kWh/h | de solicitat defalcarea pe motoare |
| TOTAL instalat | cca. 31–33 kW | - | - | necesar branșament de minimum 50 kVA |

## 5.2 Verificarea bilanțului termic al uscătorului: observație critică

Uscarea a 4 tone de nucă în coajă de la 28% la 8% umiditate înseamnă evaporarea a circa 870 kg de apă. Energia necesară, la un randament realist al uscării cu aer cald (1,0–1,2 kWh pe kilogramul de apă evaporată), este de 870–1.050 kWh pe șarjă, adică o putere medie de 36–44 kW pe 24 de ore.

| Parametru | Valoare |
| --- | --- |
| Șarjă | 4.000 kg nucă în coajă |
| Umiditate inițială (nucă spălată, zvântată) | 25–30% |
| Umiditate finală, comercială | 8% |
| Apă de evaporat | cca. 870 kg |
| Energie necesară, la 1,0–1,2 kWh/kg apă | 870–1.050 kWh pe șarjă |
| Putere medie necesară pe 24 h | 36–44 kW |
| Putere declarată în ofertă | 14 kW |
| Energie disponibilă la 14 kW în 24 h | cca. 336 kWh, adică circa 300 kg de apă evaporată |
| Capacitate reală rezultată la 14 kW | cca. 1,3–1,5 t pe șarjă, nu 4 t; sau 4 t dacă nuca intră deja la 12–15% umiditate |

Concluzie: fie cei 14 kW reprezintă numai puterea ventilatoarelor, iar căldura vine din altă sursă (rezistențe separate, pompă de căldură sau arzător), fie capacitatea de 4 t la 24 h este valabilă doar pentru nucă prezvântată. Este obligatoriu de cerut furnizorului bilanțul termic, puterea electrică totală a uscătorului și curba de uscare garantată, cu umiditate de intrare și de ieșire.

## 5.3 Consumuri specifice și alte utilități

| Utilitate | Consum specific estimat | Bază de calcul |
| --- | --- | --- |
| Energie la uscare, conform datelor din ofertă | 0,075–0,085 kWh/kg nucă în coajă | 300 kWh pe șarjă de 4 t |
| Energie la uscare, recalculat realist | 0,22–0,26 kWh/kg nucă în coajă | bilanț termic propriu, punctul 5.2 |
| Energie la spălare | 0,003–0,005 kWh/kg | 3 kW la 1 t/h |
| Energie la calibrare, spargere și separare | 0,04–0,05 kWh/kg nucă în coajă | cca. 8,3 kW la 200 kg/h |
| Energie totală pe kilogramul de MIEZ, la randament 43% | 0,60–0,75 kWh/kg miez | cumulat, inclusiv uscarea |
| Apă tehnologică pentru spălare | 0,3–0,5 m³ pe tona de nucă verde | recirculabilă, cu decantor |
| Aer comprimat | numai dacă se adaugă ambalarea sau sortarea optică | neinclus în ofertă |

La un preț industrial de 1,40–1,80 lei/kWh pe factura completă, fără TVA, costul energetic este de 0,9–1,35 lei pe kilogramul de miez. CESIRO PRODUCTION are aici un avantaj major: sistemul fotovoltaic de 1 MW din proiectul AFIR poate acoperi integral consumul liniei în timpul zilei și poate reduce acest cost cu 50–70%.

## 5.4 Consumabile și piese de schimb

| Consumabil sau piesă | Frecvență estimată | Cost anual estimat (€) | Observație |
| --- | --- | --- | --- |
| Site schimbabile pentru calibrator | set de rezervă, înlocuire la 2–3 ani | 600–1.200 | de cerut prețul setului suplimentar |
| Site pentru sita vibrantă (1/2, 1/4, 1/8) | înlocuire la 2–3 ani | 500–1.000 | clientul a cerut varianta din inox |
| Plăci și conuri de uzură la spărgător | 1–2 seturi pe an, la 250 t | 800–1.500 | consumabilul critic al liniei |
| Dinți de oțel la mașina de spălat | un set la 2–3 sezoane | 400–800 | furnizorul îi declară fără înlocuire; de confirmat în scris |
| Curele, rulmenți, lagăre | anual | 400–800 |  |
| Ulei de reductor și lubrifianți | anual | 150–300 | obligatoriu ulei cu aviz alimentar, clasa H1 |
| Filtre și aspirație praf | semestrial | 200–400 |  |
| Ambalaje: bigbag, pungi vidate, etichete, cutii | continuu | 0,35–0,70 lei/kg miez | cost variabil, nu fix |
| Stoc de siguranță de piese de schimb | o singură dată, la punerea în funcțiune | 3.000–5.000 | 3–5% din valoarea liniei |
| TOTAL mentenanță și consumabile tehnice | anual | cca. 3.000–6.000 | fără ambalaje |

# 6. Riscuri contractuale și comerciale

| Risc | Descriere | Măsură de acoperire |
| --- | --- | --- |
| Plată integrală înainte de livrare | Condiția este 50% avans și 50% înainte de livrare, deci se plătește 100% fără a vedea linia funcționând. | Negociere 30% avans, 60% la livrare, 10% după punerea în funcțiune și testul de capacitate; sau scrisoare de garanție bancară pentru avans. |
| Garanție de 12 luni | Termen scurt pentru o linie de proces. | Cerere de 24 de luni sau 3.000 de ore de funcționare, plus timp de intervenție garantat, 48–72 de ore. |
| Risc valutar | Preț în euro, plată în lei la cursul BNR din ziua facturării. | Blocarea cursului sau plafon de variație de ±2% în contract. |
| Origine și disponibilitatea pieselor | Echipamente fabricate în Ucraina; în ofertă apare marca Gorikhovod. | Clauză de livrare a pieselor de schimb timp de 10 ani, listă de piese cu prețuri, stoc în România. |
| Conformitate CE | Nu se menționează marcaj CE, declarație de conformitate sau manual în limba română. | Obligatoriu în contract: marcaj CE, declarație de conformitate, evaluare de risc, manual în română, protecții și opriri de urgență. |
| Tensiune de 220 V la mai multe utilaje | În România rețeaua este de 230/400 V, iar „220 V” poate însemna monofazat sau trifazat în standard ex-sovietic. | Confirmarea în scris a schemei electrice: număr de faze, curent nominal, tip de motor. |
| Igienă alimentară | Cadrele sunt din oțel vopsit, nu din inox, pe majoritatea pozițiilor. | Solicitarea variantei din inox în zonele cu contact direct cu miezul; necesară pentru HACCP și IFS. |
| Ofertă expirată | Valabilitate de 60 de zile de la 16.04.2026. | Reconfirmarea prețului înainte de orice angajament. |

# 7. Ce trebuie completat pentru o linie funcțională la cheie

| Element lipsă din ofertă | De ce este necesar | Cost estimat (€) |
| --- | --- | --- |
| Benzi transportoare: alimentare spălătorie, evacuare pericarp, alimentare elevator și bigbag | Sunt cerute explicit de client în „Customer request.docx”; fără ele fluxul rămâne manual | 8.000–15.000 |
| Bandă de alimentare a uscătorului | Oferta precizează explicit „uscător fără transportor” | inclusă mai sus |
| Masă de inspecție după spargere și sortare | Cerută de client; obligatorie pentru calitatea comercială | 3.000–6.000 |
| Tablou electric general, automatizare cu PLC Siemens, contactoare Schneider sau Noark | Cerute de client; oferta nu conține nicio poziție de automatizare | 8.000–15.000 |
| Cântărire și ambalare în vid, cu etichetare | Fără ele nu există produs ambalat, vandabil | 12.000–25.000 |
| Detector de metale | Cerință a lanțurilor de retail și a auditurilor IFS sau BRC | 6.000–9.000 |
| Sortator optic pentru miez, opțional, în etapa a doua | Reduce 2–3 posturi de sortare manuală și crește calitatea | 35.000–60.000 |
| Sistem de apă și decantor pentru spălare | Gestionarea apei uzate cu pericarp, cu încărcare organică mare | 5.000–10.000 |
| Transport, montaj, punere în funcțiune, instruire | Oferta include doar transportul din depozitul din Iași | 5.000–10.000 |
| TOTAL completări, fără sortatorul optic |  | 47.000–90.000 |

Buget total realist pentru o fabrică funcțională: 155.000–200.000 € fără TVA în varianta de 200 kg/h și 190.000–240.000 € fără TVA pentru 400 kg/h reali.

# 8. Întrebări suplimentare recomandate către producător

Se adaugă la lista deja transmisă în „Customer request.docx”:

Care este capacitatea reală de spargere a configurației ofertate: 200 sau 400 kg/h? Dacă este 400 kg/h, ce echipament o asigură și la ce preț?

Bilanțul termic al uscătorului: puterea electrică totală (ventilatoare plus rezistențe), umiditatea de intrare acceptată, durata șarjei, temperatura maximă și consumul în kWh pe șarjă.

Capacitatea reală a elevatorului Noria: 2 sau 4 tone pe oră? Titlul și descrierea se contrazic.

Calibratorul are 3 sau 4 fracții? Ce diametre de site sunt livrate și cât costă un set suplimentar?

Puterea instalată, marca motorului și a reductorului pentru fiecare utilaj în parte; clientul solicită motoare și reductoare italiene.

Randamentul de miez întreg: procentul de 80% este garantat contractual și în ce condiții de umiditate și calibrare?

Schema electrică: număr de faze, tensiune reală, curent nominal, protecții și compatibilitatea cu rețeaua de 230/400 V din România.

Marcaj CE, declarație de conformitate, manuale în limba română, evaluare de risc și lista dispozitivelor de securitate.

Ce poziții sunt executate din inox și cât costă suplimentar tamburul de spălare și sita vibrantă din inox, solicitate deja de client?

Consumul de apă al mașinii de spălat și soluția recomandată pentru recircularea și decantarea apei.

Lista pieselor de schimb recomandate pentru doi ani, cu prețuri și termene de livrare.

Termenul de livrare, durata montajului, durata instruirii operatorilor și condițiile de acceptanță, inclusiv testul de capacitate la fața locului, cu materie primă reală.

Referințe: cel puțin două instalații similare puse în funcțiune în Uniunea Europeană, cu date de contact, și posibilitatea unei vizite.

# 9. Propunere de completare a liniei cu echipamente din broșurile Nut Technology

## 9.1 Principiul completării

Se păstrează exact cantitățile propuse de TEHNO MSS în oferta „400 kg/h” (1 mașină de spălat 1 t/h, 1 uscător 4 t/zi, 1 elevator Noria, 2 calibratoare, 1 decojitor de alune, 1 linie de procesare 200 kg/h). Se adaugă numai utilajele care lipsesc din fluxul tehnologic, alese din broșurile oficiale ale aceluiași producător (NUT Technology), ca să fie compatibile constructiv și să poată fi comandate prin același distribuitor. Capacitatea completărilor este aleasă pentru debitul real al liniei ofertate: 200 kg/h la spargere și 4 t/zi la uscare. Broșurile sunt salvate în: Z:\00. Proiecte 2025\AFIR FotoVoltaic 1\50. Fabrica Nuci\nuttechnology.com\Brosuri echipamente.

## 9.2 Pozițiile ofertate de TEHNO MSS (cantități neschimbate)

| Poz. | Echipament ofertat | Buc. | Capacitate | Putere | Preț unitar (€) | Total (€) | Broșura Nut Technology corespondentă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mașină industrială de curățat și spălat nuci | 1 | 1 t/h | 3,7 kW | 29.000 | 29.000 | 02. Decojire coaja verde si spalare\04 |
| 2 | Uscător nuci, alune, migdale în coajă | 1 | 4 t/24 h | 14 kW | 19.200 | 19.200 | 03. Uscare si incarcare uscator\04 |
| 3 | Elevator Noria încărcare/descărcare | 1 | 4 t/h | nedeclarată | 8.600 | 8.600 | 03. Uscare si incarcare uscator\08 (site-ul trimite la broșura benzii de încărcare) |
| 4 | Calibrator rotativ 4 fracții | 2 | 300 kg/h/buc. | 1,1 kW/buc. | 8.600 | 17.200 | 04. Calibrare si sortare in coaja\02 |
| 5 | Mașină de îndepărtat coji verzi de alune | 1 | 300 kg/h | 2,2 kW | 4.300 | 4.300 | 02. Decojire coaja verde si spalare\05 |
| 6 | Linie completă procesare nuci (spărgător conic, aspirație, bandă, decorticator, sită vibrantă cu aspirație) | 1 | 200 kg/h | 7,1 kW (broșură) | 28.600 | 28.600 | 08. Linii complete de procesare\03 și \04 |
|  | SUBTOTAL OFERTĂ TEHNO MSS (varianta cu linie simplă) | 7 |  | cca. 31 kW |  | 106.900 | Varianta cu linie combinată nuci+alune+migdale: 111.200 € |

## 9.3 Propuneri de completare din broșurile producătorului

Prețurile completărilor nu apar în oferta TEHNO MSS și nici în magazinul online al producătorului (care vinde doar produse casnice). Valorile de mai jos sunt estimări orientative, de înlocuit cu prețurile din oferta revizuită.

| Cod | Echipament propus (broșură Nut Technology) | Buc. | Capacitate | Putere | Unde intră în flux / de ce | Estimare (€) | Broșura (folder\fișier) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Bandă transportoare de alimentare (tip „Dryer feed conveyor”, bandă 50 cm, 300×170×100 cm) | 2 | 4 t/h | 0,55 kW/buc. | 1 buc. alimentare mașină de spălat, 1 buc. spălătorie → Noria/uscător. Cerute explicit în „Customer request”; uscătorul e ofertat „fără transportor”. | 5.000–9.000 | 03. Uscare si incarcare uscator\06 |
| C2 | Mașină pentru sortarea nucilor goale și putrede în coajă | 1 | 300 kg/h | 4,5 kW | Între calibrare și spargere – elimină nucile goale/putrede înainte de spărgător; crește calitatea și protejează randamentul. | 7.000–10.000 | 04. Calibrare si sortare in coaja\04 |
| C3 | Transportor elevator pentru nuci | 2 | — | 0,55 kW/buc. | Calibrator → sortare nuci goale → buncărul liniei de spargere; fără ele alimentarea rămâne manuală. | 3.000–6.000 | 06. Separare miez si sortare\06 |
| C4 | Mașină de separare a miezului de coajă (coloană de aspirație cu alimentare vibrantă) | 1 | 300 kg/h | 0,55 kW (broșură) / 1,5 kW (site) | După sita vibrantă – curățarea finală a fracțiilor de miez de coji și membrane; reduce sortarea manuală cu circa 90%. | 3.000–5.000 | 06. Separare miez si sortare\02 |
| C5 | Masă de inspecție cu bandă pe două niveluri (540×90×160 cm, viteză reglabilă) | 1 | — | 1,1 kW | Controlul vizual final înainte de ambalare; cerută explicit de client. | 3.000–6.000 | 06. Separare miez si sortare\08 |
|  | SUBTOTAL COMPLETĂRI OBLIGATORII (C1–C5) | 7 |  | cca. 8,4 kW |  | 21.000–36.000 |  |
| C6 (opțional, etapa 2) | Sortator optic IR-63 pentru miez (infraroșu + AI, până la 99,5% precizie) | 1 | 200 kg/h | 1,1 kW | După separatorul de miez, înaintea mesei de inspecție; înlocuiește 2–3 posturi de sortare manuală. | 35.000–60.000 | 07. Sortatoare optice – broșura PDF lipsește pe site, de cerut |

Notă: Variantă, neinclusă în buget (nu respectă cantitățile ofertate): pentru 400 kg/h reali la spargere, producătorul are linia automatizată de 400 kg/h (2 spărgătoare conice în paralel, decorticator mărit, sită de 500 kg/h) – broșura în 08. Linii complete de procesare\05. În acest caz sortatorul optic potrivit este modelul 3S (400 kg/h), iar al doilea uscător de 4 t/zi devine necesar.

## 9.4 Fluxul tehnologic complet propus

Recepție nucă verde → C1 bandă de alimentare → poz. 1 mașină de spălat 1 t/h (în sezon).

C1 bandă → poz. 3 elevator Noria → poz. 2 uscător 4 t/24 h → depozitare nucă uscată în coajă (8–9% umiditate).

Poz. 4 calibratoare 2 × 300 kg/h → C3 transportor → C2 sortare nuci goale → C3 transportor.

Poz. 6 linia de 200 kg/h: spărgător conic → aspirație → bandă → decorticator → sită vibrantă cu aspirație (fracții 1/2, 1/4, 1/8, firimituri).

C4 separator miez de coajă → [C6 sortator optic, etapa 2] → C5 masă de inspecție → cântărire și ambalare (capitolul 7).

Alunele: poz. 5 decojitor de coji verzi → aceeași linie de uscare/calibrare; linia combinată (111.200 €) permite și spargerea alunelor și migdalelor.

## 9.5 Buget actualizat

| Componentă | Minim (€) | Maxim (€) | Sursa |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferta TEHNO MSS, cantități neschimbate (poz. 1–6) | 106.900 | 106.900 | Oferta nr. 82/16.04.2026 |
| Completări obligatorii din broșuri (C1–C5) | 21.000 | 36.000 | Capitolul 9.3 – estimare |
| Completări din afara gamei Nut Technology: tablou electric + PLC Siemens, cântărire și ambalare în vid, detector de metale, sistem de apă și decantor, transport, montaj și instruire | 36.000 | 69.000 | Capitolul 7 |
| TOTAL fără sortator optic | 163.900 | 211.900 |  |
| Sortator optic IR-63 (C6, opțional) | 35.000 | 60.000 | Capitolul 9.3 – estimare |
| TOTAL cu sortator optic | 198.900 | 271.900 |  |
| TVA 21% (la totalul cu sortator optic) | 41.769 | 57.099 |  |
| TOTAL cu sortator optic, cu TVA | 240.669 | 328.999 |  |

Puterea instalată crește de la circa 31–33 kW (oferta) la circa 40–43 kW cu completările C1–C6; branșamentul de minimum 50 kVA recomandat în capitolul 5 rămâne suficient, dar fără rezervă – se recomandă 63–80 kVA. Consumul suplimentar este acoperit ușor de sistemul fotovoltaic de 1 MW.

## 9.6 Întrebări suplimentare pentru TEHNO MSS privind completările

Preț ferm pentru fiecare poziție C1–C6, cu aceleași condiții de livrare și garanție ca oferta de bază.

Puterea reală a separatorului de miez de 300 kg/h: broșura indică 0,55 kW, pagina producătorului 1,5 kW.

Broșura tehnică a sortatorului optic IR-63 (pe site-ul producătorului este atașat un document greșit), originea camerelor optice și costul service-ului.

Dacă mașina de sortat nuci goale și transportoarele se pot integra în panoul unic de comandă al liniei de 200 kg/h.

Dacă se poate oferta direct o variantă de flux cu benzi, cu schiță de amplasare (vedere de sus și laterală), așa cum s-a cerut în „Customer request”.

# 10. Concluzie și pași următori

Se solicită firmei TEHNO MSS o ofertă revizuită și completă, cu total, poziții numerotate corect, echipamentele lipsă și răspunsuri la întrebările din capitolul 8.

Se decide capacitatea-țintă: 200 kg/h, cu o investiție de circa 107.000–111.000 € plus completări, sau 400 kg/h, cu circa 144.000 € plus completări. Decizia depinde de volumul de materie primă securizat, analizat în documentul de plan de afaceri.

Se compară oferta revizuită cu ofertele chinezești din dosar (Gongmao, Duoke, Zhengzhou Youding) și cu producătorul ucrainean Nut Technology, pentru verificarea nivelului de preț.

Se negociază condițiile de plată, garanția și testul de acceptanță înainte de semnare.

Se corelează investiția cu calendarul de recoltă: pentru campania din septembrie–octombrie 2027, comanda trebuie lansată cel târziu în martie–aprilie 2027.

Se cere TEHNO MSS prețul completărilor C1–C6 din capitolul 9 și, în paralel, o ofertă directă de la NUT Technology (sale@nuttechnology.com) pe aceeași listă, pentru a vedea marja distribuitorului.

Document intern de analiză. Datele tehnice sunt preluate din oferta nr. 82/16.04.2026 a SC TEHNO MSS SRL. Calculele de bilanț termic, de capacitate și de consum aparțin analizei proprii și au caracter orientativ, până la confirmarea în scris a datelor de către producător. Versiunea 2.0 adaugă capitolul 9, pe baza broșurilor oficiale Nut Technology descărcate la 28.09.2026; prețurile completărilor sunt estimări orientative.