GEOTECHNIK / STUDIU GEO — EXTRAS DIN DOCUMENTAȚIE

Schallergasse 35, 1120 Wien · toate referințele la teren de fundare găsite în documentele existente · întocmit 09.07.2026

1. Concluzia pe scurt

Nu există un studiu geotehnic de sine stătător (Bodengutachten / Baugrundgutachten) în documentația predată. Există însă informații geotehnice substanțiale ÎN INTERIORUL predimensionării statice („Statische Vorbemessung”, Krammer & Partner / birou cu GF DI Dr. Anton Pech și DI Peter Herzina, proiect „Schallergasse 35”, calcule MicroFe datate 30.11.2021), bazate pe: (1) sondaje proprii de fundație pe amplasament (gropi de explorare) și (2) profile de foraj din Baugrundkataster-ul orașului Viena (MA 29). Acestea sunt rezumate mai jos, cu citate exacte.

2. Sursele de date despre teren identificate

- Sondaje de fundație pe amplasament: „Fundamentuntersuchungen vor Ort (mittels Erkundungsöffnungen)” — fundația a fost dezvelită prin sondaj în puncte accesibile din subsol/parter (sursa: Statische Vorbemessung, partea 8, cap. Grundlagen).

- Baugrundkataster Wien (MA 29): „Bohrprofile aus dem Baugrundkataster der Stadt Wien” — profile de foraj din cadastrul geotehnic al Vienei, furnizate de MA 29 (Brückenbau und Grundbau). Referință exactă în calcule: Pr.Zl. 04932-2005/0001-GSV (conform hotărârii Consiliului Municipal din 14.12.2005). Notă din document: datele MA 29 sunt „unverbindlich” (fără caracter obligatoriu/garanție).

- Mauerwerksgutachten: expertiză separată asupra zidăriei (rezistență cărămidă/mortar) — menționată ca document de bază; caracteristicile zidăriei de fundare se preiau din aceasta.

3. Condițiile de teren constatate (citate + traducere)

3.1 Natura terenului sub fundații

„Im Zuge der Untersuchung wurde die Fundierung stichprobenartig freigelegt. An den freigelegten Stellen konnte der Untergrund begutachtet werden. Es handelt sich um sehr schluffigen Sand.”

RO: La sondajele efectuate, fundația a fost dezvelită punctual; terenul examinat la aceste deschideri este nisip foarte prăfos (schluffiger Sand).

3.2 Apă subterană

„Grundwasser konnte in den Öffnungen nicht vorgefunden werden. Auch das anstehende Mauerwerk ist weitestgehend trocken.”

RO: Nu s-a găsit apă subterană în gropile de sondaj; zidăria adiacentă este în mare parte uscată.

3.3 Umplutură semnalată în profilul de foraj (Baugrundkataster)

„VERFÜLLUNG: 0,00 m – 5,00 m: Sonstige, k.A.” — „Die von der MA 29 gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2005, Pr.Zl. 04932-2005/0001-GSV aus dem Baugrundkataster zur Verfügung gestellten Daten sind unverbindlich.”

RO: Profilul de foraj din cadastru indică umplutură („Verfüllung”) pe intervalul 0,00–5,00 m, tip nespecificat — informație de reținut pentru placa de fundare; datele sunt orientative, fără garanție.

3.4 Parametrii geotehnici folosiți în calcul

| Parametru | Valoare | Sursă/Normă |
| --- | --- | --- |
| Greutate volumică (Wichte) γ | 20,0 kN/m³ | „gemäß Aufschlüssen/Bohrpfahlprofil” |
| Coeziune c | 3,0 kN/m² | idem |
| Unghi de frecare internă φ | 27,5° | idem |
| Presiune admisibilă pe teren (zulässige Bodenpressung) |  | ÖNORM B 1997-1-1 |

3.5 Fundațiile existente și consecința în proiect

- Clădirea este subsolită (cu excepția gangului); fundare pe ziduri de cărămidă plină („Gründungsmauern” tipice epocii Gründerzeit); pereți subsol 75 cm, cu evazare de 10–15 cm la fundație; adâncime de încastrare (Einbindetiefe) 1,10–1,40 m (în unele calcule 0,80 m).

- Presiuni pe teren calculate: perete exterior: 494 kN/m² înainte → 526 kN/m² după mansardare; zid median: 735 → 813 kN/m². Ambele DEPĂȘESC presiunea admisibilă de 270 kN/m².

„Zur Erlangung der geforderten Grundbruchsicherheit wird eine Stahlbetonplatte vorgesehen. Plattenstärke: 30 cm.” / „Die Ausführung von Verstärkungsmaßnahmen an den Fundamenten (z.B. STB-Platte) wird aber empfohlen.”

RO: Pentru siguranța la cedarea terenului se prevede o placă de beton armat de 30 cm (soluția „Fundamentplatte” care apare și în autorizația de construire). Fundația existentă este evaluată ca aptă static („ausreichend tragfähig”), dar cu recomandarea expresă de consolidare prin placă STB.

3.6 Evaluare seismică / nivel de cunoaștere

- Evaluarea stării construcției s-a făcut la nivel de cunoaștere KL3 conform ÖNORM B 1998-3 (Anexa B), cu consultarea dosarului MA 37 (planuri de consens) și verificări la fața locului.

4. Ce lipsește / recomandări

- Nu există raport geotehnic dedicat. Pentru proiectul de execuție al plăcii de fundare, staticianul poate cere: extrasul complet MA 29 din Baugrundkataster (referință: Pr.Zl. 04932-2005/0001-GSV) și, dacă o consideră necesară, o investigație geotehnică nouă (1–2 foraje/penetrări + raport) — cost tipic redus față de riscul umpluturii de 0–5 m semnalate.

- Obligație din autorizație (Bescheid pct. 7–8): la începerea lucrărilor, ipotezele statice privind terenul TREBUIE verificate la fața locului („Beschau des Untergrundes”) de Prüfingenieur împreună cu Bauführer, inclusiv asigurarea gropii de fundare lângă construcțiile vecine.

- Beweissicherung: starea imobilelor vecine trebuie documentată înainte de lucrările la fundații (vecinul de la nr. 36 a fost deja critic în procedura de autorizare).

Surse: Statische Vorbemessung (părțile 6, 8, 9 — OCR), STATIK VorKonzept 2021-12-07, Baubescheid MA37/1539234-2021-1. Citatele sunt preluate din OCR; pentru depuneri oficiale folosiți documentele originale scanate din folderul „Statik”.