VARIANTA A — PRECIZIE MAXIMĂ & INTEGRARE VERTICALĂ

Reductoare de precizie fabricate în casă · fabricație aditivă premium · cupru cu laser verde

EVA – Empathic Virtual Assistant · PoCIDIF Acțiunea 2.1 · DANCOR PROIECT SRL · 16.07.2026

Buget de echipamente: 2.946.857 € eligibil (ajutor regional 70%, valoare integrală) + 559.993 € Faza 2 din surse proprii. Universul rămâne 3.506.850 €. Locație: Alba Iulia, Str. Emil Racoviță nr. 9 — hală proprietate, 672 mp, înălțime 10 m, macara interioară.

Prețurile sunt estimări de piață pentru configurarea bugetului; valorile finale se stabilesc prin cele 2 oferte per echipament (Anexa 7). Toate echipamentele sunt NOI. Preferință declarată pentru producători din Uniunea Europeană.

# 1. Conceptul configurației

Configurația A este construită în jurul componentei care decide performanța unui robot humanoid: reductorul de articulație. Toate operațiile critice — printare, tratament termic, prelucrare pe 5 axe, rectificare de precizie și control dimensional — se execută în casă, într-un lanț închis. Rezultatul este capacitatea de a produce reductoare de clasă IT4-IT5 cu joc unghiular sub 1 minut de arc, adică exact parametrul care separă un robot de laborator de un robot utilitar real. În plus, mașina cu laser verde permite printarea cuprului pur — tehnologie industrial disponibilă abia din 2023-2024 — pentru componente de răcire cu canale conforme.

## Ce câștigăm

- Singurul lanț din România care închide complet ciclul reductorului de precizie: de la pulbere la dantură rectificată și raport CMM.

- Printare de cupru pur (laser verde) — componente de răcire imposibil de realizat prin frezare; element de noutate cu impact direct pe densitatea de putere a articulației.

- Trasabilitate metrologică completă per piesă — condiție pentru certificare ulterioară (medical, industrial).

- Rezervă de capacitate de 3-4× pe prelucrare și metrologie → scalarea se face adăugând DOAR o a doua mașină AM, fără redimensionarea lanțului.

## Ce pierdem

- Capacitate de serie mai mică (~20 roboți/an) — suficientă pentru TRL6 și seria-pilot, insuficientă pentru volum mare fără investiția din Faza 2.

- Piesele structurale foarte mari (>600 mm) necesită divizare și îmbinare.

# 2. Fluxul de lucru

Fluxul este proiectat ca un ciclu închis: clusterul HPC nu este infrastructură de cercetare separată, ci primul și ultimul post al liniei — generează geometria pieselor și primește înapoi datele de măsurare.

| # | Etapă | Conținut | Post de lucru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectare & optimizare topologică | HPC + nTop/Ansys — geometrie generată algoritmic, lattice TPMS | Cluster HPC |
| 2 | Simulare proces AM & compensare distorsiuni | predicția deformării la printare, pre-deformare compensatorie | Cluster HPC |
| 3 | Fabricație aditivă (LPBF) | topire selectivă pe pat de pulbere, monitorizare in-situ a bazinului de topire | Secția AM |
| 4 | Detensionare pe platformă | tratament de relaxare a tensiunilor înainte de desprindere | Cuptor vid |
| 5 | Desprindere + depudrare | tăiere de pe platformă și îndepărtarea automată a pulberii din canale interne | EDM / Solukon |
| 6 | Tratament termic în vid | călire/revenire, răcire în gaz 10 bar — proprietăți mecanice finale | Cuptor vid |
| 7 | Prelucrare de finisare | suprafețe funcționale, locașuri de rulment, filete — pe 5 axe dintr-o singură prindere | Centru 5 axe |
| 8 | Rectificare de precizie | dantură și suprafețe de rulare ale reductoarelor — IT4-IT5 | Rectificare CNC |
| 9 | Control dimensional & trasabilitate | CMM + scanare, raport de conformitate per piesă, serie unică | Metrologie |
| 10 | Asamblare, reglaj, testare funcțională | articulații, cablaj, senzori, calibrare | Asamblare |
| 11 | Geamăn digital & retro-alimentare | datele de măsurare revin în model — reproiectare iterativă | Cluster HPC |

# 3. Organizarea halei (672 mp)

| Zonă | Destinație | mp | Cerințe tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Pulberi & fabricație aditivă (ATEX) | 120 | ventilație ATEX, umiditate <40%, gaz inert, acces controlat |
| Z2 | Post-procesare & tratament termic | 90 | depudrare automată, cuptor vid, sablare, desprindere de pe platformă |
| Z3 | Prelucrări mecanice | 150 | fundații antivibratii, aer comprimat 8 bar, evacuare aerosoli |
| Z4 | Metrologie (climatizată) | 45 | 20 ± 0,5 °C, umiditate 45 ± 10%, izolare vibrații — cerință CMM |
| Z5 | Asamblare roboți & integrare | 120 | bancuri ESD, sistem de ridicare pe macaraua existentă |
| Z6 | Laborator testare & validare | 80 | bancuri de test articulații, captură de mișcare, cameră climatică (Faza 2) |
| Z7 | Camera tehnică HPC | 25 | răcire dedicată, UPS, redundanță electrică |
| Z8 | Depozit materie primă + expediție | 42 | pulberi metalice în regim ATEX separat, semifabricate, produse finite |

Zonele sunt dispuse în ordinea fluxului, pe axa lungă a halei, cu traseul materialului într-un singur sens: pulbere (Z1) → post-procesare (Z2) → prelucrare (Z3) → metrologie (Z4) → asamblare (Z5) → expediție (Z8). Macaraua interioară existentă deservește Z2, Z3 și Z5. Zona de pulberi este separată fizic și în regim ATEX, condiție obligatorie pentru pulberi de aluminiu și titan.

# 4. Lista de echipamente

| # | Producător / țară | Echipament | Caracteristici tehnice și rol în flux | Preț aprox. € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EOS GmbH (DE) | EOS M 290 | LPBF, laser 400 W Yb-fibră, spațiu 250×250×325 mm, atmosferă Ar/N₂, monitorizare in-situ EOSTATE MeltPool. Materiale: Ti6Al4V, AlSi10Mg, Scalmalloy, 1.2709, 316L. | 615.000 |
| 2 | TRUMPF (DE) | TruPrint 1000 Green Edition | LPBF cu laser VERDE 200 W (515 nm) — singura cale industrială pentru cupru pur și aliaje de cupru. Spațiu Ø100×100 mm. Materiale: Cu-ETP, CuCrZr, CuNi2SiCr. | 375.000 |
| 3 | Solukon (DE) | SFM-AT200 | Depudrare automată prin vibrație + rotație pe 2 axe în atmosferă inertă; esențială pentru canalele conforme și structurile lattice, unde depudrarea manuală este imposibilă. | 122.000 |
| 4 | Volkmann / Solukon (DE) | Stație cernere & manipulare pulberi ATEX | Circuit închis de recuperare, cernere ultrasonică, transport în vid, depozitare inertă. Conformitate ATEX — obligatorie pentru pulberi de Al și Ti. | 54.000 |
| 5 | Schmetz (DE) | Cuptor vid cu răcire în gaz 10 bar | Detensionare, călire și revenire în vid, răcire rapidă N₂/Ar la 10 bar. Zonă utilă ~600×400×400 mm, până la 1.300 °C, uniformitate ± 5 °C. | 262.000 |
| 6 | Hermle (DE) | C 32 U (5 axe simultane) | Centru de prelucrare 5 axe, cursă 650×650×500 mm, masă basculant-rotativă, precizie de poziționare ≤ 5 µm, magazie 42 scule, palpare în proces. Finisare dintr-o singură prindere. | 418.000 |
| 7 | Kellenberger (CH) | K 10 (rectificare cilindrică CNC universală) | Rectificare exterior/interior între vârfuri, rezoluție 0,1 µm, axă B. Suprafețele de rulare și dantura reductoarelor: Ra < 0,2 µm. Upgrade-ul la Studer S31 (+60.000 €) este prevăzut în Faza 2. | 203.000 |
| 8 | GF Machining Solutions (CH) | AgieCharmilles CUT P 350 | Electroeroziune cu fir, cursă 350×250×256 mm, precizie ± 2 µm, tehnologie de tăiere fără urme. Desprinderea pieselor de pe platforma AM + profile interioare imposibil de frezat. | 188.000 |
| 9 | ZEISS (DE) | CONTURA (VAST XT gold) | Mașină de măsurat în coordonate, 700×1000×600 mm, eroare de măsurare MPE ≈ 1,5 + L/350 µm, scanare continuă. Recepția metrologică a fiecărei piese critice. | 163.000 |
| 10 | — | Cluster HPC / GPU | Nod de calcul pentru optimizare topologică, simularea procesului AM, antrenare modele de percepție și geamăn digital. Legat direct de producție: fiecare piesă printată provine dintr-un model optimizat pe acest cluster. | 506.850 |
| 11 | — | Stații de lucru mobile CAD/CAE | Stații mobile pentru proiectare, programare CNC și lucru la punctul de asamblare. | 30.000 |
| 12 | — | SDV, dispozitive de prindere, punere în funcțiune | Scule, portscule, dispozitive de prindere zero-point, calibre, instruire și punere în funcțiune. | 10.007 |
|  |  |  | TOTAL ELIGIBIL (ajutor regional 70% · valoare integrală) | 2.946.857 |

Verificare: total 2.946.857 € = exact linia de echipamente din bugetul confirmat (Scenariul A). Grantul aferent: 2.062.800 € (70%), cofinanțare 884.057 €.

# 5. Alternative evaluate pe fiecare post

Pentru fiecare poziție au fost evaluate 2-3 soluții, cu preferință pentru producători din UE. Coloana din mijloc este alegerea propusă.

| Poziție | Soluția propusă | Alternative evaluate |
| --- | --- | --- |
| Fabricație aditivă metal | EOS M 290 (DE) — 615.000 € | TRUMPF TruPrint 2000 (DE), multilaser 2×300 W, preîncălzire 200 °C — ~700.000 € · Nikon SLM 280 2.0 (DE), până la 3 lasere — ~740.000 € |
| Fabricație aditivă cupru | TRUMPF TruPrint 1000 Green (DE) — 375.000 € | DMG MORI LASERTEC 12 SLM (DE), laser verde — ~420.000 € · One Click Metal MPRINT+ (DE), fără laser verde (fără cupru pur) — ~180.000 € |
| Depudrare automată | Solukon SFM-AT200 (DE) — 122.000 € | AM Solutions S1 (DE) — ~110.000 € · depudrare manuală în cabină (respinsă: incompatibilă cu lattice și canale conforme) |
| Tratament termic | Schmetz cuptor vid 10 bar (DE) — 262.000 € | Ipsen TITAN (DE) — ~290.000 € · TAV Vacuum Furnaces (IT) — ~240.000 € |
| Prelucrare 5 axe | Hermle C 32 U (DE) — 418.000 € | Fehlmann VERSA 825 (CH) — ~390.000 € · GF Mikron MILL P 500 U (CH) — ~450.000 € · DMG MORI DMU 50 (DE) — ~265.000 € (precizie mai mică) |
| Rectificare de precizie | Kellenberger K 10 (CH) — 203.000 € | Studer S31 (CH) — ~263.000 € (upgrade în Faza 2) · Danobat (ES) — ~230.000 € |
| Electroeroziune cu fir | GF AgieCharmilles CUT P 350 (CH) — 188.000 € | ONA AV35 (ES) — ~165.000 € · Fanuc RoboCut (JP) — ~175.000 € (preferință: UE) |
| Metrologie | ZEISS CONTURA (DE) — 163.000 € | Hexagon Global S (SE) — ~150.000 € · Wenzel LH (DE) — ~140.000 € |

# 6. Capacități: echipament vs. lanțul complet

| Post | Capacitate proprie | Fond de timp | Consum / robot | Capacitate în roboți/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EOS M 290 (AM metal) | ~20 cm³/h (mix Al/oțel/Ti) | 6.000 h/an | 5,5 dm³/robot | ~20 roboți/an ← LIMITĂ |
| TruPrint 1000 Green (Cu) | ~6 cm³/h | 4.000 h/an | 0,6 dm³/robot | ~40 roboți/an |
| Schmetz (tratament vid) | ~14 șarje/lună | — | ~0,6 șarje/robot | ~230 roboți/an |
| Hermle C 32 U (5 axe) | — | 6.000 h/an | ~78 h/robot | ~77 roboți/an |
| Kellenberger K 10 (rectificare) | — | 6.000 h/an | ~19 h/robot | ~315 roboți/an |
| ZEISS CONTURA (metrologie) | — | 4.000 h/an | ~12 h/robot | ~330 roboți/an |

Lanțul este limitat de fabricația aditivă: ~20 roboți/an. Toate celelalte posturi au rezervă de 3-16×. Aceasta NU este o eroare de dimensionare, ci o decizie deliberată: proiectul are ca țintă TRL6 și o serie-pilot (6-12 roboți în 24 de luni), deci 20/an acoperă necesarul cu marjă dublă. Rezerva din aval înseamnă că scalarea la ~60 roboți/an se face adăugând o singură mașină AM în Faza 2, fără a atinge restul lanțului — un argument direct de sustenabilitate și scalare.

# 7. Capacitate de producție pe tipuri de produse

Linia este dimensionată pentru șapte tipuri de produse distincte ca destinație, mărime și formă. Această diversitate nu este decorativă: ea este motivul pentru care configurația conține exact aceste echipamente și nu altele — fiecare tip de produs impune cel puțin un post din lanț. Cifrele de mai jos corespund capacității de ~20 roboți/an.

| # | Tip de produs | Destinație | Mărime / formă | Material | Caracteristică definitorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reductor de precizie pentru articulație | articulații umăr / cot / șold / genunchi | Ø 60-120 mm · corp de revoluție · 0,8-2,5 kg | 1.2709 / 18CrNiMo7-6 | IT4-IT5, joc unghiular < 1′ |
| 2 | Segment structural de schelet | femur, tibie, humerus, bazin | 200-600 mm · profil tubular topologic · 0,6-2,2 kg | AlSi10Mg / Scalmalloy | lattice gyroid, −35...45% masă |
| 3 | Componentă de răcire din cupru | cold plate driver motor + schimbător GPU | 60-160 mm · placă cu canale interne · 0,3-1,1 kg | Cu-ETP / CuCrZr | canale conforme < 0,6 mm, > 380 W/mK |
| 4 | Ansamblu optomecanic „cap stereo” | percepție stereoscopică + senzori | 180-260 mm · cadru rigid deschis | AlSi10Mg + Invar | aliniere ± 5 µm între camere |
| 5 | End-effector / gripper adaptiv | prehensiune și manipulare obiecte | 100-250 mm · degete articulate | Ti6Al4V | articulații print-in-place, fără asamblare |
| 6 | Carcasă de motor cu răcire integrată | actuator integrat de articulație | 90-140 mm · cilindric cu nervuri | AlSi10Mg | canale conforme în perete, imposibil prin frezare |
| 7 | Manifold pneumatic/hidraulic integrat | acționare și distribuție fluide | 80-180 mm · bloc cu canale curbe | AlSi10Mg | −60% racorduri, zero pierderi la îmbinări |

Corelarea produs → echipament: (1) reductorul impune AM metal + cuptor vid + 5 axe + rectificare + CMM; (2) scheletul impune AM metal cu volum mare și lattice; (3) răcirea din cupru impune laser verde; (4) capul stereo impune precizie de aliniere, deci 5 axe + CMM; (5) gripperul impune print-in-place în titan; (6) carcasa de motor impune canale conforme; (7) manifoldul impune canale interne curbe. Elimină un echipament și pierzi cel puțin un tip de produs.

# 8. Fabricația aditivă: calculul pieselor de robotică

EOS M 290 · 6.000 h/an · 25 cm³/h (AlSi10Mg) · 15 cm³/h (1.2709) · 12 cm³/h (Ti6Al4V)

Coloana „buc/an dedicat” = capacitatea teoretică dacă mașina ar rula exclusiv piesa respectivă. În mixul real de producție se aplică repartiția din capitolul 6. Timpul de build include pregătirea platformei și schimbul de pulbere.

| Piesă | Material | Volum cm³ | Buc / platformă | Timp build h | Buc/an dedicat | Element de noutate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carcasă reductor cicloidal, topologic optimizată | AlSi10Mg | 175 | 12 | 90 | 800 | geometrie generată pe HPC, pereți 0,8 mm — imposibil de turnat |
| Disc cicloidal (semifabricat near-net) | 1.2709 | 48 | 24 | 83 | 1.730 | printat + călit în vid + rectificat: oțel maraging 54 HRC |
| Segment femur cu lattice gyroid | Scalmalloy | 410 | 4 | 81 | 295 | aliaj Al-Mg-Sc din aeronautică; −42% masă la aceeași rigiditate |
| Bazin / torso structural | AlSi10Mg | 880 | 2 | 76 | 158 | structură celulară gradientă — densitate variabilă pe direcția sarcinii |
| Carcasă motor cu canale de răcire conforme | AlSi10Mg | 210 | 10 | 90 | 667 | canale < 0,6 mm urmărind bobinajul — imposibil prin frezare |
| Cold plate driver motor (cupru pur) | Cu-ETP | 85 | 1 | 17 | 235 | LPBF cu laser verde — tehnologie industrială abia din 2023-2024 |
| Schimbător de căldură gyroid pentru GPU | CuCrZr | 130 | 1 | 25 | 160 | suprafață de schimb TPMS ~4× vs. lamele clasice, la același volum |
| Gripper cu articulații print-in-place | Ti6Al4V | 52 | 12 | 58 | 1.240 | articulații funcționale printate asamblate — zero operații de montaj |
| Suport optomecanic cap stereo | AlSi10Mg | 68 | 16 | 50 | 1.920 | stabilitate de aliniere ± 5 µm între camere |
| Manifold integrat de acționare | AlSi10Mg | 55 | 20 | 50 | 2.400 | canale curbe interne, −60% racorduri filetate |

# 9. Buget

| Poziție | € |
| --- | --- |
| Echipamente ELIGIBILE în proiect (ajutor regional 70%, valoare integrală) | 2.946.857 |
| din care grant nerambursabil (70%) | 2.062.800 |
| din care cofinanțare (credit 10 ani) | 884.057 |
| Faza 2 — surse proprii: Upgrade rectificare: Kellenberger K 10 → Studer S31 | 60.000 |
| Faza 2 — surse proprii: ZEISS ATOS Q — scaner optic 3D structurat | 85.000 |
| Faza 2 — surse proprii: ZwickRoell — mașină de încercări la tracțiune | 80.000 |
| Faza 2 — surse proprii: Struers — linie metalografie + durimetru | 85.000 |
| Faza 2 — surse proprii: Laborator testare robot: bancuri articulații, captură de mișcare, cameră climatică | 249.993 |
| UNIVERSUL ECHIPAMENTELOR (eligibil + Faza 2) | 3.506.850 |

Faza 2 rămâne în afara proiectului, din surse proprii, după finalizarea implementării. Renovarea halei și instalația fotovoltaică sunt tratate ca investiție separată, în afara acestui proiect și a acestui buget.

# 10. De ce această configurație — argumentul pentru evaluare

- Criteriul 1.1 (inovare, 20 p, eliminatoriu): configurația permite fabricarea în casă a reductorului de precizie și a componentelor de răcire din cupru pur — două elemente pe care nu le realizează niciun producător de roboți din România. Noutatea este demonstrabilă prin proces, nu doar declarată.

- Criteriul 2.2 (inovare la nivel internațional, 10 p, eliminatoriu): combinația LPBF cu laser verde pentru cupru + Scalmalloy cu lattice TPMS + articulații print-in-place reprezintă stadiul actual al tehnicii la nivel mondial, industrial disponibil abia din 2023-2024.

- Criteriul 3.1 (coerență buget, 15 p): fiecare echipament este cerut de cel puțin unul dintre cele șapte tipuri de produse; niciun echipament nu este orfan. Capitolul 6 arată explicit unde este limita lanțului și de ce.

- Criteriul 5 (performanța investiției) și 8 (sustenabilitate): rezerva de 3-16× din aval face ca scalarea de la 20 la 60 de roboți/an să necesite o singură mașină suplimentară — argument de scalare cu costuri marginale mici.

- Ajutor regional — investiție inițială: toate echipamentele configurează o unitate nouă de fabricație, pe o locație nouă, într-o activitate pe care solicitantul nu o desfășoară în prezent. Clusterul HPC este primul post al liniei (generează geometria fiecărei piese printate), nu infrastructură de cercetare — de aceea se încadrează pe ajutor regional împreună cu restul liniei.