VARIANTA B — CAPACITATE & MULTI-MATERIAL (AM-FIRST)

Fabricație aditivă multi-laser · depunere cu sârmă pentru piese mari · prelucrare minimă

EVA – Empathic Virtual Assistant · PoCIDIF Acțiunea 2.1 · DANCOR PROIECT SRL · 16.07.2026

Buget de echipamente: 2.946.857 € eligibil (ajutor regional 70%, valoare integrală) + 559.993 € Faza 2 din surse proprii. Universul rămâne 3.506.850 €. Locație: Alba Iulia, Str. Emil Racoviță nr. 9 — hală proprietate, 672 mp, înălțime 10 m, macara interioară.

Prețurile sunt estimări de piață pentru configurarea bugetului; valorile finale se stabilesc prin cele 2 oferte per echipament (Anexa 7). Toate echipamentele sunt NOI. Preferință declarată pentru producători din Uniunea Europeană.

# 1. Conceptul configurației

Configurația B mută centrul de greutate pe volum și pe gama de dimensiuni. O mașină LPBF cu patru lasere triplează debitul de fabricație aditivă, iar depunerea cu sârmă (wire-LMD) adaugă capacitatea de a realiza piese structurale mari, aproape de forma finală, la un cost pe kilogram de câteva ori mai mic. Filosofia este „near-net-shape”: se printează cât mai aproape de geometria finală și se prelucrează doar suprafețele funcționale, pe un singur centru de 5 axe. Operațiile de rectificare de precizie ale reductoarelor se externalizează.

## Ce câștigăm

- Capacitate de ~60 roboți/an — de trei ori mai mare decât Varianta A; permite trecerea rapidă la serie după TRL6.

- Gamă dimensională mult mai largă: wire-LMD realizează piese structurale mari, imposibile pe platforma unei mașini LPBF.

- Cost pe kilogram sensibil mai mic pe piesele mari, prin depunere cu sârmă în locul pulberii.

- Investiție concentrată: mai puține posturi, flux mai simplu, mai puțin personal de operare.

## Ce pierdem

- Reductoarele de precizie NU se pot finaliza în casă: rectificarea danturii se externalizează → dependență de furnizor, termen și confidențialitate a proprietății intelectuale pe componenta cea mai valoroasă.

- Fără mașină cu laser verde → componentele de răcire din cupru cu canale conforme nu se pot realiza; se revine la soluții clasice frezate și lipite, cu performanță termică inferioară.

- Un singur centru de prelucrare = punct unic de defectare pentru tot fluxul de finisare.

- Suprafața rezultată din wire-LMD este rugoasă și impune adaos de prelucrare mai mare.

# 2. Fluxul de lucru

Fluxul este proiectat ca un ciclu închis: clusterul HPC nu este infrastructură de cercetare separată, ci primul și ultimul post al liniei — generează geometria pieselor și primește înapoi datele de măsurare.

| # | Etapă | Conținut | Post de lucru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectare & optimizare topologică | HPC + nTop/Ansys — geometrie generată algoritmic, lattice TPMS | Cluster HPC |
| 2 | Simulare proces AM & compensare distorsiuni | predicția deformării la printare, pre-deformare compensatorie | Cluster HPC |
| 3 | Fabricație aditivă (LPBF) | topire selectivă pe pat de pulbere, monitorizare in-situ a bazinului de topire | Secția AM |
| 4 | Detensionare pe platformă | tratament de relaxare a tensiunilor înainte de desprindere | Cuptor vid |
| 5 | Desprindere + depudrare | tăiere de pe platformă și îndepărtarea automată a pulberii din canale interne | EDM / Solukon |
| 6 | Tratament termic în vid | călire/revenire, răcire în gaz 10 bar — proprietăți mecanice finale | Cuptor vid |
| 7 | Prelucrare de finisare | suprafețe funcționale, locașuri de rulment, filete — pe 5 axe dintr-o singură prindere | Centru 5 axe |
| 8 | Rectificare de precizie | dantură și suprafețe de rulare ale reductoarelor — IT4-IT5 | Rectificare CNC |
| 9 | Control dimensional & trasabilitate | CMM + scanare, raport de conformitate per piesă, serie unică | Metrologie |
| 10 | Asamblare, reglaj, testare funcțională | articulații, cablaj, senzori, calibrare | Asamblare |
| 11 | Geamăn digital & retro-alimentare | datele de măsurare revin în model — reproiectare iterativă | Cluster HPC |

# 3. Organizarea halei (672 mp)

| Zonă | Destinație | mp | Cerințe tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Pulberi & fabricație aditivă (ATEX) | 120 | ventilație ATEX, umiditate <40%, gaz inert, acces controlat |
| Z2 | Post-procesare & tratament termic | 90 | depudrare automată, cuptor vid, sablare, desprindere de pe platformă |
| Z3 | Prelucrări mecanice | 150 | fundații antivibratii, aer comprimat 8 bar, evacuare aerosoli |
| Z4 | Metrologie (climatizată) | 45 | 20 ± 0,5 °C, umiditate 45 ± 10%, izolare vibrații — cerință CMM |
| Z5 | Asamblare roboți & integrare | 120 | bancuri ESD, sistem de ridicare pe macaraua existentă |
| Z6 | Laborator testare & validare | 80 | bancuri de test articulații, captură de mișcare, cameră climatică (Faza 2) |
| Z7 | Camera tehnică HPC | 25 | răcire dedicată, UPS, redundanță electrică |
| Z8 | Depozit materie primă + expediție | 42 | pulberi metalice în regim ATEX separat, semifabricate, produse finite |

Zonele sunt dispuse în ordinea fluxului, pe axa lungă a halei, cu traseul materialului într-un singur sens: pulbere (Z1) → post-procesare (Z2) → prelucrare (Z3) → metrologie (Z4) → asamblare (Z5) → expediție (Z8). Macaraua interioară existentă deservește Z2, Z3 și Z5. Zona de pulberi este separată fizic și în regim ATEX, condiție obligatorie pentru pulberi de aluminiu și titan.

# 4. Lista de echipamente

| # | Producător / țară | Echipament | Caracteristici tehnice și rol în flux | Preț aprox. € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EOS GmbH (DE) | EOS M 300-4 | LPBF cu 4 lasere de 400 W, spațiu 300×300×400 mm, sistem de schimb rapid al platformei. Debit de ~3× față de o mașină cu un singur laser. Materiale: AlSi10Mg, Ti6Al4V, 1.2709, 316L, IN718. | 1.380.000 |
| 2 | Meltio (ES) | M450 (wire-LMD) | Depunere laser cu sârmă metalică, cameră inertă, spațiu Ø300×450 mm. Rată de depunere ~0,7 kg/h — de ordinul a 90 cm³/h, mult peste LPBF, dar aproape de formă (necesită prelucrare). Oțel, Inox, Ti, Inconel. Upgrade-ul la M600 (+60.000 €) este prevăzut în Faza 2. | 185.000 |
| 3 | Solukon (DE) | SFM-AT200 | Depudrare automată în atmosferă inertă, pe 2 axe — obligatorie la volumul de piese generat de o mașină cu 4 lasere. | 122.000 |
| 4 | Schmetz (DE) | Cuptor vid cu răcire în gaz 10 bar | Detensionare, călire și revenire în vid, răcire rapidă la 10 bar, până la 1.300 °C. | 262.000 |
| 5 | DMG MORI (DE) | DMU 50 (generația a 3-a, 5 axe) | Centru 5 axe, cursă 650×520×475 mm, masă basculant-rotativă, magazie 30 scule. Finisarea suprafețelor funcționale pe piese near-net-shape. | 265.000 |
| 6 | ZEISS (DE) | CONTURA (VAST XT gold) | Mașină de măsurat în coordonate, 700×1000×600 mm, MPE ≈ 1,5 + L/350 µm, scanare continuă. | 163.000 |
| 7 | Erowa / System 3R (CH) | Automatizare paletizată + SDV | Sistem de paletizare zero-point cu schimbare automată — necesar pentru a exploata centrul unic de 5 axe în regim neasistat, pe schimbul de noapte. | 23.000 |
| 8 | — | Cluster HPC / GPU | Optimizare topologică, simularea procesului AM (critică la 4 lasere — suprapunerea zonelor), antrenare modele de percepție, geamăn digital. | 506.850 |
| 9 | — | Stații de lucru mobile CAD/CAE | Stații mobile pentru proiectare, programare CNC și lucru la punctul de asamblare. | 30.000 |
| 10 | — | SDV, dispozitive de prindere, punere în funcțiune | Scule, portscule, calibre, instruire și punere în funcțiune. | 10.007 |
|  |  |  | TOTAL ELIGIBIL (ajutor regional 70% · valoare integrală) | 2.946.857 |

Verificare: total 2.946.857 € = exact linia de echipamente din bugetul confirmat (Scenariul A). Grantul aferent: 2.062.800 € (70%), cofinanțare 884.057 €.

# 5. Alternative evaluate pe fiecare post

Pentru fiecare poziție au fost evaluate 2-3 soluții, cu preferință pentru producători din UE. Coloana din mijloc este alegerea propusă.

| Poziție | Soluția propusă | Alternative evaluate |
| --- | --- | --- |
| Fabricație aditivă multi-laser | EOS M 300-4 (DE) — 1.380.000 € | TRUMPF TruPrint 5000 (DE), 3×500 W cu preîncălzire la 500 °C (permite oțeluri fisurabile) — ~1.450.000 € · Nikon SLM 500 (DE), 4 lasere — ~1.500.000 € |
| Depunere cu sârmă (DED) | Meltio M450 (ES) — 185.000 € | Meltio M600 (ES) — ~245.000 € (upgrade în Faza 2) · Gefertec arc603 (DE), WAAM cu arc electric — ~520.000 € |
| Depudrare automată | Solukon SFM-AT200 (DE) — 122.000 € | AM Solutions S1 (DE) — ~110.000 € |
| Tratament termic | Schmetz cuptor vid 10 bar (DE) — 262.000 € | Ipsen TITAN (DE) — ~290.000 € · TAV Vacuum Furnaces (IT) — ~240.000 € |
| Prelucrare 5 axe | DMG MORI DMU 50 (DE) — 265.000 € | Hermle C 22 U (DE) — ~330.000 € (precizie superioară) · Fehlmann VERSA 825 (CH) — ~390.000 € |
| Metrologie | ZEISS CONTURA (DE) — 163.000 € | Hexagon Global S (SE) — ~150.000 € · Wenzel LH (DE) — ~140.000 € |
| Automatizare | Erowa (CH) — 23.000 € | System 3R (SE) — ~35.000 € · fără automatizare (respinsă: centrul unic devine limită de lanț) |

# 6. Capacități: echipament vs. lanțul complet

| Post | Capacitate proprie | Fond de timp | Consum / robot | Capacitate în roboți/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EOS M 300-4 (AM metal) | ~60 cm³/h (4 lasere, mix) | 6.000 h/an | 5,5 dm³/robot | ~65 roboți/an |
| Meltio M450 (wire-LMD) | ~90 cm³/h near-net | 3.000 h/an | piese mari, la cerere | capacitate excedentară |
| Schmetz (tratament vid) | ~14 șarje/lună | — | ~0,6 șarje/robot | ~230 roboți/an |
| DMG MORI DMU 50 (5 axe) | — | 6.000 h/an (cu paletizare) | ~95 h/robot | ~63 roboți/an ← LIMITĂ |
| ZEISS CONTURA (metrologie) | — | 4.000 h/an | ~12 h/robot | ~330 roboți/an |
| Rectificare dantură | EXTERNALIZAT | — | 24 reductoare/robot | dependent de furnizor |

Lanțul este echilibrat între fabricația aditivă (~65 roboți/an) și prelucrare (~63 roboți/an) — capacitatea rezultată este de ~60 roboți/an, de trei ori mai mare decât Varianta A. Prețul acestui echilibru este că nu mai există rezervă pe prelucrare: orice defecțiune a centrului unic de 5 axe oprește întregul flux de finisare, iar rectificarea de precizie a reductoarelor iese complet din casă. Din perspectiva evaluării, aceasta transferă componenta cu cea mai mare valoare adăugată — și cel mai important element de proprietate intelectuală — către un furnizor extern.

# 7. Capacitate de producție pe tipuri de produse

Linia este dimensionată pentru șapte tipuri de produse distincte ca destinație, mărime și formă. Această diversitate nu este decorativă: ea este motivul pentru care configurația conține exact aceste echipamente și nu altele — fiecare tip de produs impune cel puțin un post din lanț. Cifrele de mai jos corespund capacității de ~60 roboți/an.

| # | Tip de produs | Destinație | Mărime / formă | Material | Caracteristică definitorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reductor de precizie pentru articulație | articulații umăr / cot / șold / genunchi | Ø 60-120 mm · corp de revoluție · 0,8-2,5 kg | 1.2709 / 18CrNiMo7-6 | IT4-IT5, joc unghiular < 1′ |
| 2 | Segment structural de schelet | femur, tibie, humerus, bazin | 200-600 mm · profil tubular topologic · 0,6-2,2 kg | AlSi10Mg / Scalmalloy | lattice gyroid, −35...45% masă |
| 3 | Componentă de răcire din cupru | cold plate driver motor + schimbător GPU | 60-160 mm · placă cu canale interne · 0,3-1,1 kg | Cu-ETP / CuCrZr | canale conforme < 0,6 mm, > 380 W/mK |
| 4 | Ansamblu optomecanic „cap stereo” | percepție stereoscopică + senzori | 180-260 mm · cadru rigid deschis | AlSi10Mg + Invar | aliniere ± 5 µm între camere |
| 5 | End-effector / gripper adaptiv | prehensiune și manipulare obiecte | 100-250 mm · degete articulate | Ti6Al4V | articulații print-in-place, fără asamblare |
| 6 | Carcasă de motor cu răcire integrată | actuator integrat de articulație | 90-140 mm · cilindric cu nervuri | AlSi10Mg | canale conforme în perete, imposibil prin frezare |
| 7 | Manifold pneumatic/hidraulic integrat | acționare și distribuție fluide | 80-180 mm · bloc cu canale curbe | AlSi10Mg | −60% racorduri, zero pierderi la îmbinări |

Corelarea produs → echipament: (1) reductorul impune AM metal + cuptor vid + 5 axe + rectificare + CMM; (2) scheletul impune AM metal cu volum mare și lattice; (3) răcirea din cupru impune laser verde; (4) capul stereo impune precizie de aliniere, deci 5 axe + CMM; (5) gripperul impune print-in-place în titan; (6) carcasa de motor impune canale conforme; (7) manifoldul impune canale interne curbe. Elimină un echipament și pierzi cel puțin un tip de produs.

# 8. Fabricația aditivă: calculul pieselor de robotică

EOS M 300-4 · 6.000 h/an · 4 lasere · ~75 cm³/h (AlSi10Mg) · ~45 cm³/h (1.2709) · ~36 cm³/h (Ti6Al4V)

Coloana „buc/an dedicat” = capacitatea teoretică dacă mașina ar rula exclusiv piesa respectivă. În mixul real de producție se aplică repartiția din capitolul 6. Timpul de build include pregătirea platformei și schimbul de pulbere.

| Piesă | Material | Volum cm³ | Buc / platformă | Timp build h | Buc/an dedicat | Element de noutate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carcasă reductor cicloidal, topologic optimizată | AlSi10Mg | 175 | 20 | 62 | 1.930 | geometrie generată pe HPC, pereți 0,8 mm |
| Disc cicloidal (semifabricat near-net) | 1.2709 | 48 | 40 | 49 | 4.890 | printat + călit în vid; rectificarea danturii EXTERNALIZATĂ |
| Segment femur cu lattice gyroid | Scalmalloy | 410 | 8 | 50 | 960 | aliaj Al-Mg-Sc din aeronautică; −42% masă |
| Bazin / torso structural | AlSi10Mg | 880 | 4 | 53 | 450 | structură celulară gradientă |
| Carcasă motor cu canale de răcire conforme | AlSi10Mg | 210 | 16 | 51 | 1.880 | canale < 0,6 mm urmărind bobinajul |
| Cadru structural mare (wire-LMD) | 316L / Ti6Al4V | 1.800 | 1 | 24 | 375 | piesă de peste 600 mm — imposibilă pe platformă LPBF |
| Gripper cu articulații print-in-place | Ti6Al4V | 52 | 20 | 35 | 3.430 | articulații funcționale printate asamblate |
| Suport optomecanic cap stereo | AlSi10Mg | 68 | 28 | 31 | 5.420 | stabilitate de aliniere ± 5 µm |
| Manifold integrat de acționare | AlSi10Mg | 55 | 32 | 29 | 6.620 | canale curbe interne, −60% racorduri |
| Cold plate driver motor | — NU SE POATE — | — | — | — | — | fără mașină cu laser verde: se revine la soluție frezată + lipită, cu performanță termică inferioară |

# 9. Buget

| Poziție | € |
| --- | --- |
| Echipamente ELIGIBILE în proiect (ajutor regional 70%, valoare integrală) | 2.946.857 |
| din care grant nerambursabil (70%) | 2.062.800 |
| din care cofinanțare (credit 10 ani) | 884.057 |
| Faza 2 — surse proprii: Upgrade depunere cu sârmă: Meltio M450 → M600 | 60.000 |
| Faza 2 — surse proprii: EOS P 396 — sinterizare selectivă polimer (PA12/PA11/CF) pentru carcase și elemente de interfață | 385.000 |
| Faza 2 — surse proprii: ZEISS ATOS Q — scaner optic 3D structurat | 85.000 |
| Faza 2 — surse proprii: SDV și dotări conexe de laborator | 29.993 |
| UNIVERSUL ECHIPAMENTELOR (eligibil + Faza 2) | 3.506.850 |

Faza 2 rămâne în afara proiectului, din surse proprii, după finalizarea implementării. Renovarea halei și instalația fotovoltaică sunt tratate ca investiție separată, în afara acestui proiect și a acestui buget.

# 10. De ce această configurație — argumentul pentru evaluare

- Criteriul 1.1 (inovare, 20 p, eliminatoriu): noutatea se sprijină pe capacitatea multi-laser și pe combinația pulbere + sârmă, care acoperă o gamă dimensională neobișnuit de largă. Este un argument mai slab decât cel al Variantei A, pentru că nu include cuprul cu laser verde.

- Criteriul 3.1 (coerență buget, 15 p): configurație concentrată, ușor de justificat, dar cu un punct sensibil — un singur centru de prelucrare pentru tot fluxul de finisare.

- Criteriul 5 (performanța investiției): capacitate de ~60 roboți/an de la prima zi, deci venituri potențiale mai mari și mai devreme; susține direct proiecțiile financiare.

- Risc de evaluare: externalizarea rectificării danturii mută în afara firmei componenta cu cea mai mare valoare adăugată. Un evaluator atent va observa că elementul central de proprietate intelectuală depinde de un terț.

- Ajutor regional — investiție inițială: se aplică identic (unitate nouă de fabricație pe locație nouă), cu aceeași încadrare a clusterului HPC ca prim post al liniei.