WANDSPEZIFIKATIONEN UND LÖSUNGEN JE GESCHOSS

Für die Pläne Architektur Mădălina / 2026.05.28 (IT01–IT05) · Quelle: offizieller Bauphysik-Katalog EinrBPH Kap. 2.1 (Berger GmbH, 21.12.2021) + genehmigte Pläne P2041 · erstellt am 21.07.2026

Verwendung: jeder Plan in diesem Ordner hat eine ANNOTIERTE Variante (JPG/PDF) mit den zonenweise markierten Wandtypen. Dieses Dokument erläutert die Lösung jedes Typs und die Anwendungsregeln. Die Codes (AW01, WTW03, IW02...) sind EXAKT jene aus dem genehmigten Katalog — sie werden identisch in die Architekturpläne übernommen. Die Annotationen dienen der Koordination; die Endprüfung obliegt dem Planverfasser (Mattes) und dem Statiker.

# 0. Drei kritische Feststellungen vorab

- 1. Nummerierung der Einheiten: Auf den Plänen von Mădălina hat das Dachgeschoss Top 8–11; in der BAUBEWILLIGUNG sind die Dachgeschosseinheiten Top 20–23 (die genehmigten Pläne behalten die historische Nummerierung des Gebäudes bei, Top 1–19 Bestand). Vor jeder Einreichung ist ZWINGEND auf die Nummerierung des Konsenses zu vereinheitlichen — andernfalls weist die MA 37 wegen Widersprüchlichkeit zurück.

- 2. Nutzung des Kellergeschosses („Yoga"): wird vor dem Zeichnen rechtlich fixiert — Gemeinschaftsraum der Bewohner ≠ gewerbliches Studio (unterschiedliche Anforderungen an Fluchtwege, Brandschutz, Bewilligung). Die Entscheidung bestimmt den Plan IT01/A.01.

- 3. Die Wände zwischen den Wohnungen sind KEINE einfachen Trennwände: Überall dort, wo durch die Neuaufteilung eine neue Wand ZWISCHEN zwei Einheiten oder zum Stiegenhaus entsteht, gelten die Systeme WTW (Rw 70 dB, EI 90) — nicht IW. Diese Verwechslung ist der teuerste mögliche Fehler in der Ausführung.

# 1. IT01 / A.01 — KELLERGESCHOSS (KG)

| Element | Die Lösung | Verarbeitungshinweise |
| --- | --- | --- |
| Bestandswände | BESTAND — bleibt erhalten; keine strukturellen Eingriffe ohne Stellungnahme des Statikers | Sondierungen 2021: Gründung auf Ziegelmauern, Baugrund schluffiger Sand, kein Wasser |
| Aufzugsschachtgrube |  | an die Fundamentplatte 30 cm angebunden; Bereich mit Anschüttung 0–5 m — siehe Profile MA 29 beim Statiker |
| Neue Trennwände |  | in Feuchträumen: GKBi; keine wärme-/schallschutztechnischen Anforderungen laut BO |
| Installationsschächte |  | Beginn aller Steigstränge — die Positionen werden HIER eingefroren und auf allen Geschossen identisch weitergeführt |
| Neue Fußböden |  | dem Statiker gemeldete Lasten |

# 2. IT02 / A.02 — ERDGESCHOSS (EG) und 3. IT03 — REGELGESCHOSS (1.–3. Stock)

Prinzip: die bestehenden Geschoße. Die Fassaden (Straße + Hof + Feuermauern) und alle tragenden Wände = BESTAND, werden erhalten. Neubau = nur neue Raumaufteilungen in Leichtbauweise + die hofseitig genehmigten Öffnungen + der Aufzug.

| Element | Die Lösung | Verarbeitungshinweise |
| --- | --- | --- |
| Fassade STRASSE | BESTAND — bleibt vollständig erhalten; nur Sanierung Putz/Anstrich | zentrales Argument der Bewilligung nach § 69 — es wird KEINE Änderung eingezeichnet |
| Fassade HOF | BESTAND; NEUE Öffnungen nur für die genehmigten Terrassen-/Balkontüren (+ Terrasse EG) | jede neue Öffnung: schriftliche Stellungnahme STATIKER + Sturz gemäß Statik; Balkone HEB120 gemäß genehmigtem Detail |
| Neue Wände ZWISCHEN den Einheiten |  | bei Zusammenlegungen/Neuteilungen von Tops; dichter Anschluss oben an die Bestandsdecke (Dippelbaum) — Detail vom Planverfasser |
| Wände innerhalb der Einheit |  | Dicke nach den Installationen in der Wand wählen (z. B. IW04 für Wand-WCs) |
| Zum Stiegenhaus | BESTANDSWAND; wo beplankt wird: System Typ WTW04 (VSS TW-KF 75 + 2×GKB) | Türen Wohnung→Stiegenhaus: EI2 30-C; werden nicht ohne Überprüfung der Fluchtwege versetzt |
| Neben den Rauchfängen |  | die Rauchfänge (31 Anschlüsse) werden NICHT verschlossen/durchbrochen — Rauchfangkehrerbefund |
| Installationsschächte |  | vertikal mit Untergeschoss und Dachgeschoss fluchtend |
| Neue Bäder | mechanische Lüftung mit Abluftführung über Dach + Abdichtung mit Hohlkehle gemäß ÖNORM + GKBi/GKFi | Positionierung vorzugsweise neben den bestehenden Strängen; Estrichgewicht → Statiker |
| Fußböden |  | wie Untergeschoss |
| Aufzug |  | Anschluss an das Stiegenhaus gemäß genehmigtem Projekt |

# 4. IT04 / Plan Dachgeschoss 1 — DACHGESCHOSS 1 (1.DG, +14,23) — alles NEU

| Element | Die Lösung | Verarbeitungshinweise |
| --- | --- | --- |
| STRASSE — unten |  | NICHT als eine einzige Wand modellieren! FPH 85 = Drempelbereich; End-U-Wert: AW06=0,32 / AW01=0,159 |
| HOF — oben |  | AW01 hofseitig erst ab DG2 — nicht verwechseln! |
| Feuermauern |  | „Firstwand mit VSS für Dachentwässerung" — umfasst den Raum für die Dachentwässerung; Rw 63 |
| Trennung zwischen den Tops |  | Maisonette: die Wand LÄUFT im DG2 identisch WEITER, exakt fluchtend |
| Stiegenhaus |  | das Stiegenhaus wird gemäß Bewilligung auf 120 cm verbreitert |
| Kamine |  | wird erhalten und beplankt; wird nicht verschlossen |
| Aufzug |  | keine wärme-/schallschutztechnischen Anforderungen laut BO |
| Inneres der Einheit |  | GKF/GKFi bei Wänden mit Brandschutzanforderungen |
| Decke unter Niveau |  | die NEUE tragende Decke über dem 3. OG — Schlüsselelement der Bewilligung |
| Nummerierung | Die Tops werden an den Konsens angeglichen: Top 20–23 (nicht 8–11) | siehe kritische Feststellung 0.1 |

# 5. IT05 / Plan Dachgeschoss 2 — DACHGESCHOSS 2 (2.DG, +17,28)

| Element | Die Lösung | Verarbeitungshinweise |
| --- | --- | --- |
| STRASSE — unten |  | Gaubenlängen durch die Bewilligung begrenzt (1/3 der Front); Rw 50 |
| HOF — oben |  | Holzriegelkonstruktion im Terrassenbereich gemäß genehmigtem Plan |
| Feuermauern |  | unterscheidet sich von DG1 (dort AW03a auf Bestand)! |
| Trennung der Tops |  | jeder Versatz = statische + akustische Probleme |
| Decke DG1/DG2 |  | innerhalb der Maisonetten; über dem Stiegenhaus: FB04 (STB + 3×GKF) |
| Dach/Terrassen |  | Anschlussdetails = Leitdetails bei Mattes |

# 6. Übergreifende Regeln (alle Geschosse)

- Vertikale Kontinuität: die Schächte SW01, die Kamine WTW05 und die WTW-Wände zwischen den Maisonetten fluchten EXAKT über alle Geschosse — Prüfung durch Übereinanderlegen der Pläne vor der Abgabe.

- Luftdichtheit: bei allen neuen Bauteilen der Gebäudehülle (AW01/01a/05/06, DA, FB03) ist die luftdichte Schicht (Dampfbremse sd≥100 / verklebtes OSB / Putz) DURCHGEHEND — Installationsdurchdringungen nur mit Manschetten. Anmerkung 6 auf den IT-Plänen (Schutzrohre bei Durchführungen) ist damit abzustimmen.

- Installationen in Wänden: In den WTW werden keine Dosen gegenüberliegend montiert (Schallschutz); in den leichten AW liegen die Installationen in der Vorsatzschale, NICHT in der luftdichten Ebene.

- Heizkörper unter den Fenstern (Anmerkung 3 IT): beim Drempel (AW06) berücksichtigt die Montage die Vorsatzschale; bei hinterlüfteten Wänden werden die Konsolen an den tragenden Ständern befestigt, nicht an den Platten.

- Bezeichnungen auf den Einreichplänen: deutsch (Zimmer, Wohnküche, Bad/WC, VR, AR...) — gem. Anforderungskatalog.

Quelldokumente in diesem Ordner / Projekt: annotierte Pläne (5 × JPG + PDF) · dieses Dokument · vollständiger Bauphysik-Katalog = PDF 12S35_EinrBPH (Kap. 2.1, Seiten 7–17) in 00.Proiect\03...\04. Bauphysik · genehmigte Pläne P2041 in 00.Proiect\01...\01. · Caiet_Cerinte_Planse_Madalina.docx · Dictionar_Termeni_DE_RO.docx.